Frontières de description et points de vue d’un GRAFCET

Le GRAFCET est défini par une représentation graphique qui traduit le comportement attendu du système automatisé. Il est composé d’étapes, de transitions, de liaisons orientées, l’ensemble étant régi par des règles d’évolution.

Les règles d’évolution sont au nombre de 5.

Règle 1 :	La situation initiale du GRAFCET caractérise le comportement initial de la partie commande vis-à-vis de la partie opérative et correspond aux étapes actives au début du fonctionnement.

Prenons l’exemple du système de tri de bouchons.

L’initialisation du système consiste à placer le bras manipulateur en position basse et rentrée, pince ouverte, devant la colonne du magasin 1.

Règle 2 :	L’évolution de la situation du GRAFCET correspondant au franchissement d’une transition ne peut se produire que lorsque cette transition est validée et que la réceptivité associée à cette transition est vraie. Lorsque ces deux conditions sont réunies, la transition devient franchissable et est alors franchie.

?

Règle 3 :	Le franchissement d’une transition entraîne simultanément l’activation de toutes les étapes immédiatement suivantes et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes.

Règle 4 :	Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies.

Règle 5 :	Si au cours du fonctionnement de l’automatisme, une même étape doit être désactivée et activée simultanément, elle reste active.

# Système : rappel des modèles connus jusqu’à présent.

## Définition d’un système.

C’est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but.

Un ensemble de liens qui réalise le traitement de matières, d’informations, d’énergie.

    - Sous son aspect structurel…

Il est composé d’éléments qui peuvent être identifiés, dénombrés, classés…

Des zones « tampon » ou réservoirs dans lesquels sont stockés de la matière ou des produits, de l’information, de l’énergie.

### Système

Une frontière qui le sépare de son environnement

    - Sous son aspect fonctionnel…3 modèles peuvent être utilisés.

L’intérêt de ce modèle est de traduire la transformation des flux de matière, d’information et d’énergie.

1

Exemple du distributeur de boisson BARMATIC

Matière

Entrées

du système

Sorties

du système

Énergie

Information

Énergie électrique

Pertes énergétiques

Produit alcoolisé embouteillé

Doses d’alcool servies

Demande d’une dose

Information lumineuse d’état

Flux de matières d’œuvre d’entrée

Flux de matières d’œuvre de sortie

Support d’activité

Contraintes

Fonction globale

Modèle SADT actigramme A-0

L’intérêt de ce modèle est de traduire la transformation des flux de matières d’œuvre, de définir la fonction globale et d’exprimer la valeur ajoutée en fonction du point de vue exprimé.

2

Exemple de l’ouvre portail

Portail en position ouverte

Portail en position fermée

Ouvre portail FAAC

Contraintes

Manœuvrer le portail

Modèle SADT actigramme A-0

Point de vue UTILISATEUR

Modèle comportemental

(Ordinogramme ou algorithme)

Programme hexadécimal

Outil de développement + Ouvre portail

Contraintes

Réaliser le programme

Modèle SADT actigramme A-0

Point de vue CONCEPTEUR

L’intérêt de ce modèle est d’identifier et de quantifier les flux et les transformations d’énergie (puissance) et d’information (nature, protocole,…)

3

Exemple de l’ouvre portail SIMILOR

Système automatisé.

## Définition d’un système automatisé.

Un système automatisé est un système fabriqué par l’homme, devant remplir une ou plusieurs tâches particulières. Ces tâches peuvent être une transformation, une fabrication, ou un simple déplacement d’objets ou de personnes.

## Caractérisation d’un système automatisé.

Un élément caractéristique des systèmes automatisés est leur parallélisme de fonctionnement. Ils sont généralement constitués d’une multitude d’éléments évoluant en parallèle et interagissant entre eux.

## Eléments de base d’un système automatisé.

Opérateur

Partie COMMANDE

Partie OPÉRATIVE

CONSIGNES

MESSAGES

Rôle : coordonner les évolutions des différents éléments

PUPITRE

ORDRES

COMPTE-RENDUS

Les informations peuvent être de nature

Logique,

Numérique,

Analogique

La partie opérative agit directement sur les « objets »

## La chaîne informationnelle.

La chaîne informationnelle présente les différents éléments d’un système automatisé ainsi que leurs échanges.

C’est un outil schématique de description du fonctionnement d’un système automatisé.

On distingue deux parties :	- Une chaîne d’action qui part de la partie commande vers la partie opérative,

- Une chaîne d’acquisition d’information qui part de la partie opérative vers la partie commande.

Chaîne d’action

Chaîne d’acquisition

Point de vue PARTIE COMMANDE

Point de vue PARTIE OPERATIVE

Point de vue SYSTEME

## Interprétation du comportement d’un système automatisé.

Pour réaliser l’interprétation du comportement d’un système automatisé, on a besoin :

  - d’un objectif qui est défini par l’expression du besoin et qui répond à la question : dans quel but ?

  - d’un contexte qui va permettre de définir les limites de description (notion de frontière de description)  et qui permettra une approche partielle d’un système à l’origine trop complexe. On définit précisément de quoi on parle.

  - d’un niveau de représentation qui prendra en compte différents aspects et qui caractérise les phases de progression d’un projet. Appelés POINT DE VUE, on en compte généralement 3 :

      - le point de vue SYSTEME,

      - le point de vue PARTIE OPERATIVE,

      - le point de vue PARTIE COMMANDE.

## Les différents points de vue.

## Le point de vue le plus général : le point de vue SYSTEME.

L’observateur est extérieur au système. C’est la description la plus générale qui ne s’intéresse qu’aux flux de matières d’œuvre. A ce stade, les composants d’automatismes ne sont pas précisés.

Deux descriptions possibles :

      - Description du PROCÉDÉ.

Elle met en évidence les fonctions principales définies par le diagramme des interacteurs et traduit une approche basée uniquement sur la transformation des flux de matières d’œuvre.

Exemple du « Test et Transfert des échantillons »

Le GRAFCET du procédé correspond à la vision d’un observateur qui ne s’intéresserait qu’aux différentes séquences menant au test et au transfert des échantillons.

1

Mettre en position initiale le système

Système initialisé et Autoriser le fonctionnement

4

3

2

Tester l’échantillon

Déplacer l’échantillon dans le magasin 2 si le test est correct, dans le magasin 3 sinon

Amener l’échantillon sur la zone de test

Echantillon présent sur la zone de test

Echantillon testé

Echantillon déplacé

      - Description du PROCESSUS.

Elle met en évidence la réalité du fonctionnement du système, les tâches exécutées, leur coordination.

Exemple du « Test et Transfert des échantillons »

Le GRAFCET du processus (GRAFCET de Coordination des tâches) correspond à la vision d’un observateur qui suivrait l’échantillon le long de la chaîne de test et de transfert.

    - Le point de vue PARTIE OPÉRATIVE.

L’observateur prend en compte les éléments d’automatisation appartenant à la partie opérative (effecteurs).

Il décrit les actions produites par les actionneurs à partir des informations acquises par les capteurs.

A ce niveau, les actionneurs sont définis, on saura par exemple si pour réaliser une rotation, on utilise un moteur ou un vérin rotatif.

On rencontre dans le point de vue PARTIE OPÉRATIVE, une description sous forme littérale ou avec des variables.

Le point de vue PARTIE COMMANDE.

Pour aborder le point de vue PARTIE COMMANDE, il faut au préalable faire le choix des distributeurs et définir la nature des capteurs.